.

#### Przedmiar robót

Zadanie:

Remont muru kościelnego przy Kościele p.w. Św. Trójcy w Tarłowie"

| lp. | Zakres prac | jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skucie obecnych tynków cementowych z całości muru i transport gruzu oraz usunięcie siatek stalowych tynkarskich i wszystkich korodujących elementów | m2 | 765 |
| 2 | Odkopanie dolnych partii muru na szer. 30cm i gł. 35-50cm w celu wykonania opaski żwirowej wraz z wywozem ziemi | m3 | 25 |
| 3 | Dezynfekcja muru preparatem np. BFA Remmers | m2 | 765 |
| 4 | Przemurowanie osłabionych partii muru oraz jego wzmocnienie –25% powierzchni całkowitej | 190m2 | 190 |
| 5 | Wzmocnienie punktowe fundamentu w miejscach dużych spękań muru i osiadania | m3 | 10 |
| 6 | Oczyszczenie i konserwacja nakryw muru * wraz z hydrofobizacją | m2 | 190 |
| 7 | Wypełnienie pustek w strukturze muru-15% | m2 | 115 |
| 8 | Wykonanie nowego tynku 3 warstwowego renowacyjnego w technologii Kabe Historica . Tynk składający się ze szprycy Mineralit Restauro TB, tynku podkładowego Mineralit Restauro TW , tynku nawierzchniowego wapiennego Mineralit Restauro W8 . Grubość tynku 3-4cm Tynk zbrojony siatką tynkarską z włókna szklanego i włóknami polipropylenowymi | m2 | 765 |
| 9 | Reprofilowanie uszkodzonych dekoracyjnych profili w partii bramy głównej i bocznej po uprzednim wzmocnieniu struktury | mb | 12 |
| 10 | Wykonanie opaski żwirowej-drenaż francuski - w celu zabezpieczenia tynku przed woda odbitą i odprowadzeniem wód opadowych od muru | m3 | 25 |
| 11 | Kompleksowa renowacja Bramy głównej | kpl | 1 |
| 12 | Oczyszczenie i konserwacja metaloplastyki –brama boczna ,furtki . Czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną a następnie zabezpieczenie antykorozyjne 2krotnie gunto-emalią poliwinylową np. firmy Anser | kpl | 1 |
| 13 | Kompleksowa renowacja dwóch bramnych obelisków z piaskowca | kpl | 1 |
| 14 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | 1 |