.

Kosztorys ofertowy

Zadanie:

Remont muru kościelnego przy Kościele p.w. Św. Trójcy w Tarłowie"

| lp. | Zakres prac | jednostka miary |  | Ilość | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skucie obecnych tynków cementowych z całości muru i transport gruzu oraz usunięcie siatek stalowych tynkarskich i wszystkich korodujących elementów |  | m2 | 765 |  |
| 2 | Odkopanie dolnych partii muru na szer. 30cm i gł. 35-50cm w celu wykonania opaski żwirowej wraz z wywozem ziemi |  | m3 | 25 |  |
| 3 | Dezynfekcja muru preparatem BFA Remmers |  | m2 | 765 |  |
| 4 | Przemurowanie osłabionych partii muru oraz jego wzmocnienie –25% powierzchni całkowitej |  | 190m2 | 190 |  |
| 5 | Wzmocnienie punktowe fundamentu w miejscach dużych spękań muru i osiadania |  | m3 | 10 |  |
| 6 | Oczyszczenie i konserwacja nakryw muru * wraz z hydrofobizacją |  | m2 | 190 |  |
| 7 | Wypełnienie pustek w strukturze muru-15% |  | m2 | 115 |  |
| 8 | Wykonanie nowego tynku 3 warstwowego renowacyjnego w technologii Kabe Historica . Tynk składający się ze szprycy Mineralit Restauro TB, tynku podkładowego Mineralit Restauro TW , tynku nawierzchniowego wapiennego Mineralit Restauro W8 . Grubość tynku 3-4cm Tynk zbrojony siatką tynkarską z włókna szklanego i włóknami polipropylenowymi |  | m2 | 765 |  |
| 9 | Reprofilowanie uszkodzonych dekoracyjnych profili w partii bramy głównej i bocznej po uprzednim wzmocnieniu struktury |  | mb | 12 |  |
| 10 | Wykonanie opaski żwirowej-drenaż francuski - w celu zabezpieczenia tynku przed woda odbitą i odprowadzeniem wód opadowych od muru |  | m3 | 25 |  |
| 11 | Kompleksowa renowacja Bramy głównej |  | kpl | 1 |  |
| 12 | Oczyszczenie i konserwacja metaloplastyki –brama boczna ,furtki . Czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną a następnie zabezpieczenie antykorozyjne 2krotnie gunto-emalią poliwinylową firmy Anser |  | kpl | 1 |  |
| 13 | Kompleksowa renowacja dwóch bramnych obelisków z piaskowca |  | kpl | 1 |  |
| 14 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej |  | kpl | 1 |  |